# Bluetooth

# 1. Introdução

Bluetooth é um padrão para comunicação sem-fio, de curto alcance e baixo custo, por meio de conexões de rádio ad hoc. Através do Bluetooth, os usuários poderão conectar uma ampla variedade de dispositivos de computação, de telecomunicações e eletro-domésticos de uma forma bastante simples, sem a necessidade de adquirir, carregar ou conectar cabos de ligação. A idéia é permitir a interligação desses dispositivos de uma forma automática e sem que o usuário necessite se preocupar com isso.

De uma forma geral, o padrão Bluetooth visa facilitar as transmissões em tempo real de voz e dados, permitindo conectar quaisquer aparelhos eletrônicos, fixos ou móveis, que estejam de acordo com a tecnologia.

A idéia inicial do Bluetooth era basicamente eliminar a necessidade de cabos para estabelecer comunicação entre dispositivos. Contudo, com o andamento do projeto, ficou claro que as aplicações de uma tecnologia desse tipo eram ilimitadas. Alguns exemplos da aplicabilidade do Bluetooth são apresentados a seguir:

a) conexão sem-fio entre seu computador de mesa ou laptop à impressoras, scanners e mesmo à rede local. Conexão, também sem-fio, para o mouse e o teclado;

b) o celular de uma pessoa pode saber automaticamente quando se encontra perto do notebook do mesmo dono, podendo assim enviar-lhe as mensagens de correio eletrônico recebidas da Internet sem que o ser humano precise se preocupar com isso;

c) um dispositivo Bluetooth funcionando como um identificador pessoal pode se comunicar com outros dispositivos Bluetooth em sua residência. Ex: após chegar em casa, a porta automaticamente se destrava e as luzes são acesas;

d) mais uma vez, um dispositivo Bluetooth contendo informações possoais pode funcionar com uma carteira eletrônica de dinheiro. Ao se fazer compras, uma registradora desconta o valor da mercadoria adquirida (este serviço já oferecido pela VIVO);

e) Ao chegar em um hotel, o indivíduo é automaticamente identificado. O número do quarto e uma chave eletrônica são transferidos para o seu PDA (Personal Digital Assistant). Ao chegar no quarto, a porta automaticamente se abre.

# 2. História

Tudo começou em 1998, quando cinco empresas, a Ericsson, a Nokia, a IBM, a Intel e a Toshiba, formaram o consórcio denominado Bluetooth SIG (Special Interest Group) com o objetivo de expandir e promover o conceito Bluetooth e estabelecer um novo padrão industrial. A escolha do nome é uma homenagem ao unificador da Dinamarca, o rei Harald Blatand, mais conhecido como Harald Bluetooth ou Harald Dente Azul. Segundo a lenda, este apelido se divia ao fato dele possuir na arcada dentária uma incrustação azulada.

Apesar de parecer curiosa essa escolha, existe uma razão pela qual duas corporações americanas, uma japonesa, uma sueca e outra filandesa foram se lembrar justamente desse obscuro monarca da terra de Hamlet para batizar suas tecnologia. Ao que tudo indica, a palavra-chave por traz de Bluetooth é unificação. Harald uniu os dinarmaqueses.

Atualmente, o consórcio Bluetooth SIG já conta com a participação de cerca de 1200 empresas de todo o mundo. Este consórcio cresceu rapidamente com o suporte de companhias líderes em telecomunicações, eletro-domésticos e PCs interessadas no desenvolvimento de produtos baseados na nova especificação. Já fazem parte do consórcio empresas como 3Com, Compaq, Dell, HP, Lucent, Motorola, NTT DoCoMo, Philips, Samsung, Siemens e texas.

# 3. Redes no Bluetooth

Os dispositivos Bluetooth se comunicam entre si e formam uma rede denominada piconet, na qual podem existir até oito dispositivos interligados, sendo um deles o mestre e os outros dispositivos escravos. Tipicamente, nas aplicações Bluetooth, várias piconets independentes e não-sincronizadas podem se sobrepor ou existir na mesma área. Neste caso, forma-se um sistema ad hoc disperso denominado scatternet, composto de múltiplas redes, cada uma contendo um número limitado de dispositivos. A figura 1 apresenta essas idéias.

Figura 1. Tipos de redes formadas entre dispositivos Bluetooth.

# 4. Espectro de Freqüência

Dispositivos Bluetooth operam na faixa ISM (Industrial, Scientific, Medical) centrada em 2,45 GHz. Nos Estados Unidos, a faixa ISM varia de 2400 a 2483,5 MHz. No Japão, de 2400 a 2500 MHz. Para a operação de dispositivos Bluetooth em países como Espanha e França são necessários alguns ajustes pois a largura de banda e a localização da faixa ISM diferem. Já existem iniciativas para que o espectro de freqüência da faixa ISM esteja globalmente disponível. O objetivo é assegurar uma compatibilidade mundial de comunicações.

# 5. Protocolo de Acesso Múltiplo

A comunicação entre os dispositivos Bluetooth é feita através do estabelecimento de um canal FH-CDMA (Frequency Hopping - Code-Division Multiple Access). Nesta técnica, o transmissor envia um sinal sobre uma série aparentemente randômica de freqüências de rádio. Um receptor, "saltando" entre tais freqüências, em sincronia com o transmissor, capta o sinal. A mensagem é totalmente recebida apenas se o receptor conhecer a série de freqüências na qual o transmissor "saltará" para enviar o sinal.

Para a operação do Bluetooth na faixa ISM de 2,45 GHz, foram definidas 79 portadoras espaçadas de 1 MHz. Portanto, existem 79 freqüências nas quais instantaneamente um dispositivo pode estar transmitindo. Um grande número de seqüências pseudo-aleatórias de freqüências foi definido. A seqüência particular de freqüências de um canal é estabelecida pelo dispositivo mestre da piconet, que é o responsável pelo controle do canal. Todos os outros dispositivos participantes da piconet são escravos e devem se sincronizar ao mestre. O dispositivo mestre muda sua freqüência de transmissão 1600 vezes por segundo com o objetivo de minimizar potenciais interferências.

No domínio do tempo, um canal é dividido em slots de duração de 625 micro segundos. De modo a simplificar a implementação, comunicações full-duplex são alcançadas aplicando-se TDD (Time-Division Duplex). Neste caso, os slots são utilizados de modo alternado para a transmissão e a para a recepção de pacotes. A figura 2 ilustra a utilização de um canal FH/TDD no Bluetooth.

Figura 2. Canal FH/TDD no Bluetooth.

# 6. Controle de Acesso ao Meio

O Bluetooth foi otimizado para permitir que um número elevado de comunicações descoordenadas ocorram dentro da mesma área. De modo diferente de outras soluções ad hoc onde todos os dispositivos compartilham o mesmo canal, no Bluetooth existe um grande número de canais independentes e não-sincronizados, cada qual servindo somente um número limitado de participantes.

Cada canal está associado a uma piconet e é identificado pela seqüência de freqüências e pelo relógio (fase do salto) do dispositivo mestre. Todo o controle de tráfego dentro da piconet é realizado pelo dispositivo mestre. Somente comunicações ponto-a-ponto entre o dispositivo mestre e um escravo ou comunicações ponto-a-multiponto entre o dispositivo mestre e os escravos são possíveis.

Para evitar a colisão devido a múltiplas transmissões de dispositivos escravos, o dispositivo mestre utiliza a técnica de polling. Deste modo, somente o dispositivo indicado no slot mestre-para-escravo pode transmitir no slot escravo-para-mestre seguinte.

# 7. Estabelecimento de Conexões

No Bluetooth, três elementos são utilizados para o estabelecimento de conexões entre os dispositivos: scan, page e inquiry.

scan

Para economizar energia, os dispositivos que estiverem ociosos podem "dormir". Contudo, periodicamente devem acordar para verificar se existe algum outro dispositivo tentando estabelecer uma conexão. Cada vez que o dispositivo acorda, ele verifica uma portadora diferente. A janela de varredura utilizada é de aproximadamente 10 ms.

page

O page é utilizado pelo dispositivo que deseja estabeler uma conexão. Neste caso, são transmitidos dois pedidos de conexão seguidos em diferentes portadoras, a cada 1,25 ms. O dispositivo paging transmite duas vezes um pedido de conexão e escuta duas vezes para verificar se há alguma resposta.

inquiry

Mensagens de inquiry são difundidas por um dispositivo que deseja determinar quais outros dispositivos estão em sua área de alcance e suas características. Ao receber uma mensagem desse tipo, um dispositivo deve retornar um pacote do tipo FHS (Frequency Hopping-synchronization) contendo além de sua identidade, infromações para o sincronismo entre os dispositivos. Os dispositivos que respondem a uma mensagem de inquiry utilizam uma temporização aleatória para enviar a resposta. O objetivo é evitar possíveis colisões quando mais de um dispositivo responder ao pedido.

# 8. Tipos de Serviços

Os enlaces sem-fio no Bluetooth suportam tanto serviços síncronos para tráfego de voz quanto serviços assíncronos para transmissão de dados. Em um enlace assíncrono, a taxa máxima que um usuário pode obter é de 723,2 kbps. No sentido contrário, a taxa máxima é de 57,6 kbps. No Bluetooth, os serviços síncronos são prioritários. Para este tipo de serviço, o enlace é full-duplex com uma taxa máxima de 64 kbps em ambas as direções.

# 9. Bibliografia

[1] Haartsen, J. C., "The Bluetooth Radio System", IEEE Personal Communications, vol. 7, no. 1, pp. 28-36, fevereiro de 2000.