### Redes de Computadores - Lista 1 de exercícios (valor 1 ponto)

- Converta as seguintes unidades do bit e Byte.

| - 2MB – B - 2345732 B – MB - 7,35 TB – kB - 4765296729 kB – TB | - 16721kB – b - 8764296b – Mb - 100kB – b - 18733kb – kB |
| --- | --- |

- Um analista de sistemas deseja enviar uma cópia de contingência (backup) para um outro servidor. Para isto, ele tem disponível um link de dados com uma taxa de transmissão de 10Mbps (largura de banda). Qual seria o tempo gasto nesta transmissão, sabendo que o volume de dados a ser enviado é de 2GB (Giga Bytes)? (Dicas 10Mbps=10.000.000 bits/segundo e 1 Byte=8 bits).

- Qual seria a taxa real de transmissão (bps) através de uma rede que, após um teste com o comando PING no servidor, obteve-se os seguintes resultados: (Dica: 1ms = 0,001s)

C:\PING 10.0.160.208

Disparando contra 10.0.160.208

Resposta de 10.0.160.208: Bytes=32 tempo = 9ms

Resposta de 10.0.160.208: Bytes=32 tempo = 7ms

Resposta de 10.0.160.208: Bytes=32 tempo = 6ms

Resposta de 10.0.160.208: Bytes=32 tempo = 7ms

Estatísticas do PING para 10.0.160.208:

Pacotes enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 6, Máximo = 9, Média = 7

- Qual seria o tempo médio de transmissão do backup (2GB), citado na questão 2, para a taxa real de transmissão calculada na questão 3?

- Converta os seguintes números IP decimais em binários e os números IP binários em decimais.

| - 10.110.13.244 - 172.16.20.45 - 192.168.13.225 | - 00110101.11110000.01101100.11001000 - 01001101.00100100.10010110.00100100 - 10110110.10101010.00010010.01000101 |
| --- | --- |

- Quais são os meios de transmissão que você conhece? Como podemos classificá-los (3 tipos básicos)?

- Quais são as características dos meios de transmissão baseados em cabos de cobre (par trançado blindado, par trançado sem blindagem e coaxial)?

- Quais são as características de um meio de transmissão baseado em fibras ópticas?

- Pesquise sobre a utilização das faixas de freqüências para os meios sem fio (wireless) (transmissão em espaço livre).

| - Rádio AM/FM - TV VHF - TV UHF - Banda A e B de celulares TDMA e CDMA. | - Banda de celulares GSM - Wi-Fi (802.11 a, b e g) - Bluetooth |
| --- | --- |

Obs.: Entregar até o dia da prova P1 (manuscrito)